吉林职业技术学院

招  标  文  件

（智慧护理模拟中心建设项目）

二〇二四年九月六日

目  录

第一部分 招标邀请	3

第二部分 报价人须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 报价文件格式	17

第一部分 招标邀请

吉林职业技术学院就智慧护理模拟中心建设项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[2024-09-06]

二、项目名称：智慧护理模拟中心建设项目

三、采购内容:

1、设备名称：智慧护理模拟中心设备

2、范围包括：智慧护理模拟中心设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、交货地点：吉林省龙井市学府路739号吉林职业技术学院

四、招标文件发布时间:

1、发布有效时间：2024年09月06日至2024年09月25日。

2、发布方式：吉林职业技术学院网站（信息公告）

http://www.jlhtedu.com/

中国采购与招标网站

http://www.chinabidding.com.cn/

五、报名截止时间

参与招标商家务必于2024年09月25日前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至吉林职业技术学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0433-5037905 邮箱：baiyfone@qq.com 白老师收）

投标保证金：投标前将投标保证金5000元交至吉林职业技术学院资产设备处。投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金。

六、开标时间及地点:

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点:

吉林省龙井市学府路739号吉林职业技术学院开标室。

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人： 张恩泽  联系电话： 13944762333

商务部分联系人： 白云峰  联系电话： 17767939190

技术部分联系人： 陈  瑶  联系电话： 15567444666

技术部分联系人： 陈  煜  联系电话： 15843209003

传    真：0433-5037905

邮    箱：baiyfone@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称:

招标（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 投标单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标（见项目招标内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成：

1、法人授权委托书；

2、营业执照（复印件）；

3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；

6、质保体系；

7、服务响应情况；

8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价（报价顺序不容变更），投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。

报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2024年09月25日前。

五、开标时间：待定。

六、建议到货并安装完成时间：待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：

本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则：

我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定：

1、投标文件必须符合招标文件要求；

2、报价合理，对招标者有利；

3、投标商具有履约能力；

4、能够提供最佳服务，保证质量和期限；

5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。

6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1.招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。

2.评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3.评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

4.投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），投标人将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。

5.投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明

1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿；

2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释；

3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标；

4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

智慧护理模拟中心设备，具体内容如下：

| 序号 | 名称 | 参 数 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动交互式心肺复苏模拟人 | 功能参数： (1) 模型为成年男性全身模拟人，皮肤为新型高分子材料，柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，体表标志明显，可触摸到胸骨、剑突。 (2)可进行清理口腔异物练习，使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，可显示模拟人的气道是否开放，口腔是否有异物。 (3)软件界面上显示用户操作的正确按压通气比。 （4）可以对所有按压吹气的错误进行扣分设置，训练考核结束时，系统自动根据扣分设置进行评分。 (5)软件内置两种心肺复苏操作标准，用户可在设置中自行选择国际标准或者自定义标准。 (6)本系统配有平板端软件不仅能进行训练，还可进行考核，考核结束后，可查看并打印操作者的详细操作信息，具有记忆回放功能，适用于相关技能大赛。 (7)在训练和考核的“行为评估”模块中教师可以对学生的操作进行评分。 (8)模型内置锂电池，可适用于无外接电源的情况下直接使用。 模拟人支持电源适配器和电池组供电两种模式，内置电池续航达6小时； | 2 | 套 |
| 2 | 模拟除颤仪（升级版） | 一、外观与整体功能参数： (1)具有与真实设备相同的功能按键，设有除颤（同步/异步）、监护、起搏、AED、关机等档位，至少包含导联选择、血压测量、报警暂停、成人/儿童模式切换、静音、能量调节、冻结、充电、电击、报警参数设置等按键。 (2)电击手柄收纳仓采用卡簧式设计，确保演练途中不易脱落。 二、监护模式功能参数：至少配备ECG导联线、血氧探头、血压袖带、体温探头等附件，连接方法与真实设备相同。 (1)须具有模拟血氧探头，系统可自动识别血氧指夹是否脱落，当正认夹持后监护界面可自动显示血氧值及波形。 三、电除颤及AED模式功能参数：与第一项模拟人配套使用 四、软件功能参数： 1、支持手机或PAD上运行，具有案例设置、实时控制、操作记录、连接控制等功能模块。 2、案例设置功能： (1)可设置至少5种呼吸节律的呼吸波形。匀速呼吸节律时可根据呼吸频率设置自动生成相应的呼吸波形。 (2)支持电除颤、电复律、AED、起搏、应用复苏药物5种操作处置设置，并可设置处置后的病情参数变化。 3、连接控制功能： (1)可遥控控制监护除颤一体机（AED模式下）播放“晃动患者”、“AED故障”、“AED电量不足”等语音提示。 | 2 | 台 |
| 3 | 不锈钢转运车 | 主体车架由中 32mm和Ф25mm，61.2mm的不锈钢管加工而成两大轮型号是2.25(宽度)-17(半径)可充气轮胎，使担架车移动过程平稳、安全， 两小轮为125mm塑包静音刹车轮，移动时安静灵活。抬架设有可折叠的护栏，使用时抬起，不使用时可落下，保证病人安全，护栏升落快速方便，操作简便，赠送输液架一根。可选配担架车垫子。 | 1 | 个 |
| 4 | 护理床 | 1、配置：可拆卸式ABS床头、静音刹车轮、铝合金折叠护栏、ABS伸缩餐板、不锈钢升降输液架. 2、床头、床尾板采用烟灰色ABS工程塑料，中间点缀黄（蓝）色利用模具一次成型，床尾板外侧设置有一次成型床头卡。 3、床头、床尾板带定位装置，床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 4、床边管采用30×70×1.5mm优质碳钢矩管。 5、床面板采用优质冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型，经酸洗、磷化、清洗等处理后，静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 6、床脚采用50×50×1.2mm优质碳钢方管。 7、床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。 8、手摇床丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向过摇装置。丝杆弹盒采用钢件，防破裂。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。 9、摇把手柄为折叠式，金属材料，经久耐用。 10、病床靠背采用双支撑转轴结构，以达到将病员的重量均匀地分布在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，以减小摩擦，无噪音；病床额定载荷为≥200kg，背段调节范围0°-75°，腿段调节范围0°-45°， 床边设置4个输液架插孔。 11、折叠护栏采用优质铝合金材料，全覆式设计，主柱不少于6根，手握式单边开关，操作简便。护栏上可放置移动餐桌板。 12、餐桌板主体采用优质木板，两端端口采用ABS注塑成型，颜色与床整体相配。 13、输液架为升降式，主管采用优质304不锈钢管制作，具有二个挂钩，可同时进行多瓶输液。 14、脚轮采用直径≥125mm的高级人造胶静音轮，四轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。 | 2 | 个 |
| 5 | 自动体外模拟除颤与 CPR 模拟 人训练组合 | 功能参数： (1) 模型为成年男性半身模拟人，皮肤为新型高分子材料，柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，体表标志明显，可触摸到胸骨、剑突。 (2)可进行清理口腔异物练习，使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，可显示模拟人的气道是否开放，口腔是否有异物。 (3)具有记忆回放功能，适用于相关技能大赛。 (4)在教学模块可以对心肺复苏进行理论知识教学，具有心肺复苏的基本知识、心肺复苏的操作要领等内容。 (5)在训练和考核的“行为评估”模块中教师可以对学生的操作进行评分。 | 4 | 套 |
| 6 | 佩戴式创伤模拟组件 | 产品参数： 1、模拟组件能简易的贴敷/捆绑于模拟人或真人身上，在特定/任意部位模拟伤口，可高度还原模拟各种创伤情景。 2、采用无毒无害环保材料制成。（提供国家认可的检测机构出具的仿真皮肤无毒无害测试报告）。 3.1具有开放性骨折伤情：具有粘贴式开放性尺骨骨折表现及手臂肱骨开放性骨折、小腿胫骨开放性骨折等； 3.2具有锐器伤：具有擦伤、刀砍伤、刀刺伤、切割伤、撕脱伤、脂肪组织损伤、肌腱撕裂伤等多种伤情，伤口大小、深浅、严重程度等多种表现，能够满足不同锐器伤的需求； 3.3其它伤情：腿外伤股动脉血肿，腿外伤血肿，头皮血肿、穿戴式脚踝闭合性； | 1 | 套 |
| 7 | 全功能静脉穿刺输液手臂模型 | 1、手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等 2、可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 3、可进行三角肌部位的肌肉注射。 4、上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 5、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 | 6 | 套 |
| 8 | 高级婴儿气道梗塞及 CPR模型 | 1、正常的气道阻塞模拟； 2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压; 3、气道贯通时的胸部扩张； 4、窒息、异物阻塞气道的模拟； 5、标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局； 6、可触及胸骨和肋骨 | 2 | 套 |
| 9 | 闭合式四肢骨折固定训练模型 | 一、具有真实人体的仿生结构 1.外皮采用高分子材料，全身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性。 2.全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用.该模型具有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤。使学生了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤。 二、功能 1、应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。 2、该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。 3、下肢还可用于骨折外固定架的护理。 4、可根据教学需求定制全身各处骨骼的多种骨折形式 | 1 | 套 |
| 10 | 多功能颈托 | 1、共有4种标准成人用颈托。其16个精确调整点可按照使用人员的具体要救设置。 能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 | 2 | 个 |
| 11 | 医用头部固定器 | 1、头部固定器它采用两块分离式设计，重量轻且易于使用。 由密闭泡沫材料制成不会吸收血液和体液，易于清洗消毒，可反复使用，不会受到恶劣天气的影响。 功能特点： 整体部件包括基板和两条可以反复使用的头部固定带。 在头部两侧有合理的耳洞用来观察出血或引流。 整体材料无金属的设计，无需病人脱掉头部固定器 即可进行X光透视、CT扫描、核磁共振成像检查 可与任何木制、铝制、及塑料的固定板和勺状担架配合使用，还可配合多种颈托使用。 | 2 | 个 |
| 12 | 脊椎固定转移板 | 1、内部空心，在水中不下沉。 担架周边均匀有提手口，可供三人以上同时提、扛、抬； 板内有标准开孔，可配合头部固定器和颈托胸肋夹板使用； 可选配备两条锁扣式辅助绑带，确保移动伤员时的安全与稳定；X光、MRI、CT穿透效果极佳 适合山地、水域、楼梯以及狭小地带等各种恶劣环境抢救。 | 2 | 个 |
| 13 | 胸背固定夹板 | 1、采用固定夹板围绕后背的设计使其固定病人该夹 板上有三种颜色的带子，可快速固定，配有尼龙扣 和保险带，当和颈部固定时使用，病人应在坐姿时 固定，然后再转移到板式担架上。 | 2 | 个 |
| 14 | 高级心电图监护模拟人（配套心电监护仪） | 1、功能参数： （1）外观符合亚洲成年男性的体貌特征，全身皮肤柔软，可触及胸骨、锁骨、肋间隙等骨性标志， （2）模拟人身体相关部位设有十二导联电极安放位置 （3）模拟人身体相关部位设有监护仪导联电极安放位置， 2、心电图教学系统软件 心电图教学系统软件至少由四个功能模块组成： （1）教学功能模块 （2）心电图练习功能模块： （3）心电图考核功能模块： （4）模拟人心电控制模块： 模块可控制模拟人表现各种正常、异常的心电图波形，学员在模拟人上正确连接心电图机导联线后可打印出相应的心电图结果，从而进一步对心电图结果进行分析判读；系统内置的心电图类型至少46 种，正常心电图、窦性心动过速、窦性心动过缓支持设置不同的频率（共组合至少130种），设置步长可精确到1bpm，如下： 正常心电图频率设置范围：60~100bpm 窦性心动过速心电图频率设置范围：101~160bpm 窦性心动过缓心电图频率设置范围：25~59bpm | 2 | 套 |
| 15 | ICU吊塔 | 技术参数： 1、横梁长度：2800mm。 2、干区配置： a、塔体旋转340°；气体终端3种：氧气2个、压缩空气2个、负压吸引2个，插拔次数两万次； b、仪器平台2层，490*510*25mm，载重60kg/层；抽屉1个； c、接地端子2个，网络接口1个；高度可调输液架1个；输液泵架1个。 3、湿区配置： a、塔体旋转340°；气体终端3种：氧气2个、压缩空气2个、负压吸引2个，插拔次数两万次； b、仪器平台2层，490*590*25mm，载重60kg/层；抽屉1个； c、接地端子2个，网络接口1个；高度可调输液架1个，输液泵架1个。 | 2 | 套 |
| 16 | 床头柜 | 技术参数： 1、配置：全ABS、带毛巾架、手提袋挂钩、餐板 2、整柜采用ABS工程塑料模具一次注塑成型，柜体板厚度≥2mm，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，抗酸碱腐蚀。床头柜门、抽及台面为蓝色，侧面为灰色。 3、上抽、下柜，柜内有隔板，可放置不同规格物品。 4、柜门带自锁装置，不会自动打开。 5、床头柜双侧各带毛巾架、手提袋挂钩，正面带餐桌拉板，可收折，外形美观，使用方便。 | 2 | 个 |
| 17 | 陪护椅 | 1、座板：430x410x365mm采用座板及背板连体式。 2、椅腿：采用圆管经数控弯曲以后焊接成型，与座板连接采用无螺丝卡接式连接，牢固可靠。 3、底脚套：PP工程塑料，防滑、耐磨。 | 2 | 个 |
| 18 | 讨论桌 | 一、学生单人课桌： 1、学生桌面尺寸：860x430x372mm。 2、具有前面挡板、桌网， 3、桌腿：椭圆钢管弯曲成型。 4、桌脚：一侧配调节支脚。 5、数量：6张 二、六方桌： 1、桌腿：桌立腿椭圆钢管立腿固定件焊接成型。 2、桌脚：五金联接件采用镀锌、镀铬件。 3、数量：1张 三、学生单人课椅： 1、座板：430x410x365mm采用座板及背板连体式。 2、椅腿：采用圆管经数控弯曲以后焊接成型，与座板连接采用无螺丝卡接式连接，牢固可靠。 3、底脚套：PP工程塑料，防滑、耐磨。 4、数量：6把 | 2 | 个 |
| 19 | ABS发药车 | 1.抗菌上台面采用新一代微米级物理抗菌技术，与ABS母料均匀混合，达到持久性的抗菌保护，安全，健康。凹形台面设计，配备单面磨砂1.5MM厚度软玻璃，双重保护防止物品台面滑落。泰车台面、抽屉和药盒选用ABS环保原生料注塑成型: 2.方格牌ABS送药车台面均安装12.7#不锈钢围栏，精致美观，不沾手印; 3.立柱采用半弧防撞双T型槽铝合金型材，承载量大。利用不锈钢丝杆连接台面，达到整车稳固不变形。强度高，耐磨抗腐蚀，外形美观精致; 4.侧板背板采用独特蜂窝仿生铝型材设计，车体更轻便，颜色淡雅美观; 5.ABS送药车有防碰撞措施,更安全保护车体，模具一次成型，精致美观; 6.抽屉选用重型1.2/1.2/1.5MM厚度三节静音滑轨; 7.(内部高度12.5CM)，抽屉内部有自由插片，可以随意组合;最大间隔空间20格，药盒均可轻松拿出 8.有中控安全锁; 9.抽拉式ABS副工作台设计，可以延长应用过程中的工作台面; 10.侧面配备垃圾桶可以轻松摘离; 11.有ABS推手，配置消毒液锐器桶网篮; 12.搭载质保五年的超静音医用脚轮，邵尔50度的高弹性TPR材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业它龙轮架，优于十信钢制结构，不生锈，无脱漆，高精度深沟轴承，转动轻便，配置出了先天的超 静音效果; 13.全封闭木箱包装，保证用户及时收到完好货品; | 2 | 个 |
| 20 | 高级电动床 | 1、背板升起角度和腿部升起角度均可调节，‌分别达到0-70°和0-45°的角度范围，‌以满足不同用户的需求。‌ 最大承重一般为120Kg，‌适合大多数用户使用。‌ 电压通常为24V，‌这是一个安全电压范围，‌适用于医疗设备。‌ 最大电流量为4.6A，‌这是床在工作时的最大电流消耗。‌ 最大速度为13mm/S，‌确保移动平稳安全。‌ 万向轮尺寸为￼150mm，‌提供稳定的移动性能。‌ 床体主要材质包括Q235焊管和冷板，‌而床头材质则使用优质工程塑料（‌ABS）‌，‌确保床的耐用性和安全性。 | 2 | 个 |
| 21 | ABS 急救车 | 1、整体为ABS工程塑料台面，四柱设计，边柱为塑钢； 2、配5个抽屉，小抽2个、中抽屉2个、大抽屉（内置分隔片1个）； 3、配副工作台、污物桶、升降输液架、氧气瓶支架、置物盒、除颤器平台、除颤板，四角为静音脚轮（两个带刹车）。 | 2 | 个 |
| 22 | 器械柜 | 规格：900×400×1750mm，可根据实际情况调整大小。 | 2 | 个 |
| 23 | 治疗车 | 规格：610×410×860mm ； 1.主要由钢·ABS工程塑料与冷钢结构组成； 2.ABS面板注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，欧式护栏垫，台面上配透明软玻璃，护栏，挂钩，防撞角，静音脚轮（其中两个带有刹车）;两只ABS旋转式污物桶方便分类存放垃圾； 3. 正面：配置有并列两中抽屉、尺寸：290*100mm内部使用尺寸：213*312*85mm；抽屉为ABS材料， 4、豪华静音脚轮，两只带杀车、两只无杀车； 车体四周安装有防撞装置； | 2 | 个 |
| 24 | 设备带 | 1、标准床位长度，带有氧气终端(国标)，床头灯，负压吸引终端，呼叫系统，开关插座；全铝合金、铝合金表面采用静电喷塑工艺处理。 | 4 | 个 |
| 25 | U 型轨 | 定制，含窗帘 | 2 | 套 |
| 26 | 呼吸机 | 一、技术参数： 1.1 电 池： 锂电池，可供电大于2小时。 1.2 图形显示： 波形：压力-时间，流速-时间，容量-时间 环图： 压力-容积，流速-容积 1.3 可选配空气压缩机 二、主要设置参数 2.1 屏气时间： 范围：0～50%（相对于吸气时间）； 2.2 压力触发： 范围：-20cmH2O～ 0 cmH2O（相对PEEP）； 2.3 流速触发： 范围：1～20 L/min； 2.4 压力支持： 范围：OFF，1～70 cmH2O； 2.5 压力控制： 范围：5～70 cmH2O； 2.6 氧 浓 度： 范围：21～100%； 2.7高压水平： 范围：5～70 cmH2O； 2.8 低压水平： 范围：0～50 cmH2O； 2.9 纯氧通气： 纯氧通气120s。 2.10 呼气保持： 按住此键时，当呼吸机转为呼气状态后，关闭吸气阀和呼气阀，直到释放按键或最长不超过15s。 2.11 吸气保持： 按住此键时，呼吸机完成本次吸气后转入屏气段，直到释放按键或最长不超过15s。 2.12 手动通气 在呼气相内按住此键时，呼吸机自动触发一次吸气。 2.13 冻 结 ： 按下此键后，波形停止刷新，再次按下激活。 2.14 键盘锁： 锁定键盘，防止误操作。 三、主要监测参数 3.1 参数描述 3.2 吸气潮气量： 范围：0～4000 mL； 3.3 呼气潮气量： 范围：0～4000 mL； 3.4 分钟通气量： 范围：0～40 L/min； 3.5 自主分钟通气量： 范围：0～40 L/min； 3.6 自主呼吸频率： 范围：0～40 bpm； 3.7 呼吸频率： 范围：0～100 bpm； 3.8 气道峰压 ： 范围：0～80 cmH2O； 3.9 平均气道压力： 范围：0～80 cmH2O； 3.10 吸气平台压力： 范围：0～80 cmH2O； 3.11 最小气道压 ： 范围：-20～80 cmH2O； 3.12 吸入氧浓度 ： 范围：18％～100％； 3.14 气道阻力 ： 范围：0～50 cmH2O/L/S； 3.15 呼气末正压： 范围：0～50 cmH2O； 四、报警功能参数 4.1 呼气潮气量 高 20～2500 mL； 低 10～2490 mL； 4.2 分钟通气量 高 1～40 L/Min； 低 0～39 L/Min； 4.3 氧浓度 高 19～100%； 低 18～99%； 4.4 气道压力 高 1～80 cmH2O； 低 0～79 cmH2O； 4.5 呼吸频率 高 1～100 次/分； 低 0～99 次/分； 4.6 持续气道压力高报警 气道压力连续15 s超出（PEEP+15）cmH2O时发出报警； 4.7 窒息报警 设定时间为15～60 s， 4.8 氧气不足报警 供氧压力小于0.27 MPa； 4.9 空气不足报警 供氧压力小于0.27MPa； 4.10 交流电故障报警 报警时间大于120 s； 4.11 电池电量低报警 报警后电池供电时间不少于10 min； 4.12 电池电量耗尽报警 报警后电池供电时间不少于5 min； 4.13 报警静音计时≤120 s 五、其他功能 5.1 压力自动校准功能； 5.2 呼气阀可徒手拆卸，支持最高温度134℃消毒； 5.3 报警日志：100条 | 1 | 台 |
| 27 | 无影灯 | 产品参数： 照度：40，000--180，000LUX / 30，000--160，000LUX 色温（可调）：3700k-5000k（可调） 显示指数：85%--98%（可调节） 照明深度：1200mm 亮度档级调光：1%--100%（无级调光） 灯泡额定功率：3.2V/1W LED灯组寿命：≥50，000h LED灯组数量：750灯头≥80个 550灯头≥48个 LED灯组品牌：进口欧司朗 电源电压：AC110-240V 50/60HZ 标准安装高度：2800mm | 1 | 个 |
| 28 | 单臂外科塔 | 一、产品介绍： 1、多种臂长与不同承重需求自由组合，医院可以根据使用科室的不同，以及所需放置设备的重量不同选择吊塔。 2、可为麻醉机、体外循环（人工心肺机）等设备提供电源、气源和网络接口。 3、可定制箱体搭配和台板层数 二、技术参数 1、塔体旋转340°； 2、气体终端3种：氧气2个、压缩空气2个、负压吸引2个，插拔次数两万次； 3、仪器平台2层，尺寸490*510*25mm，载重60kg/层；抽屉1个； 4、电源插座6个，网络接口1个；高度可调输液架1个，输液泵架1个。 | 1 | 套 |
| 29 | 电动手术台 | 一、产品特点 1、该手术台适用于胸腹外科、骨科、妇科、五官科等各种科室手术。可方便调出颈椎、腰椎等各种手术体位。 2、台面可作纵向移动，台面板采用高强度可透过X线板制成，与C型臂配套使用可进行射线诊查或拍片；台面平移采用精密导轨并做黑色防生锈处理。 3、手持操纵器采用24V直流电压，操作简单、安全可靠；台面升降、前后倾、左右倾、平移等主要体位调整均由按键操作、电动推杆实现。起背用气缸驱动锁定。 4、手术台床垫由高密度的整体海绵制成，质地柔软，自然塑性，无缝隙，防水、易清洁、防静电。 5、手术台台面框架采用优质不锈钢制成，台面边轨采用304不锈钢并做表面喷砂电解氧化处理。 6、采用流线型设计，底部外罩采用ABS工程塑料，采用独有的密封设计，并做防刺眼处理，减轻医护人员的眼睛疲劳，方便清洁消毒。 二、技术参数 1、台面规格：全长1950±10mm，宽度550±5lmm。 2、台面高度（不含床垫）：最低660±10mm，最高910±20mm。 3、台面动作参数：头板可上折45°±2°，下折95°±2°，可拆卸。 4、背板折角：背板可上折70°±2°. 5、台面前后倾：均为20°±2°. 6、台面左右倾：均为20°±2°. 7、台面平移：300±5mm。 8、腿板折角：腿板分叉式：外折90°±2°，下折90°±2°. 9、内置腰桥行程：120±10mm。 10、电源条件：电源电压：220V±22V 50Hz；操作功率：400W；待机功率：10W。 11、安全承载：200Kg。 12、自重：200Kg。 | 1 | 个 |
| 30 | 心电监护仪 | 1.产品规格： 1）EMC类 A级 2）监护仪尺寸和重量： 尺寸 230 x 133 x 220（mm） 重量 2.6kg 3）显示器规格： 多彩色TFT LCD 显示尺寸：8英寸 分辩率：800 × 600 4）工作性能 波形显示 ECGI, ECGII, PLETH, RESP, ETCO2, 2 IBP 趋势回顾时间 480小时 5）ECG心电 导联模式 3或5导联可切换 导联选择 I, II, III, aVR, aVF, aVL, V 增益 ×0.25, ×0.5, ×1, ×2 扫描速度： 25 mm/s与50 mm/s 心率显示范围：15~300bpm ST段检测范围：-0.6mV～+0.8mV 6）NIBP无创血压 测量技术：自动振荡测量 监测范围 a)收缩压：40mmHg～（成人） 40mmHg～200mmHg（小儿） 40mmHg～135mmHg（新生儿） b)舒张压： 10mmHg～215mmHg（成人） 10mmHg～150mmHg（小儿） 10mmHg～100mmHg（新生儿） 袖套充气 <30秒（10～270 mmHg，标准成人袖套） 测量周期 平均<40秒 血压测量准确度 ±10%或±8mmHg取最大值 7）TEMP体温 测量范围 0～50（℃） 8）SpO2脉搏血氧饱和度 氧饱和度 氧合血红蛋白总数的百分比 血氧饱和度显示范围 0～100% 9）报警上下限 0%～100%, 报警误差±2% 脉率报警上下限 0bpm～250bpm, 报警误差±2bpm 10）电源要求 直流电压9V 额定电压220V，额定频率50Hz 最大输入功率150VA | 1 | 台 |
| 31 | 手术室控制面板 | 1、中央控制触摸屏系统采用安卓操作系统，主机使用低功耗工业微形主机，显示屏用27寸TFT液晶高清屏,视觉效果良好（显示屏分辨率为1920*1080），触摸屏使用27寸多点触控电容钢化玻璃，标配多功能输出板及电话语音板分开设计，互不干扰，可靠性强；系统配置了各种通讯端口. | 1 | 套 |
| 32 | 器械柜 | 1、材质：医用器械柜通常采用不锈钢制造，以确保耐腐蚀和耐清洗。具体材质包括SUS304不锈钢，这种材质具有良好的耐腐蚀性和耐清洗性，适合医疗环境的使用。此外，医用器械柜也可以采用不锈钢底喷塑、钢质喷塑等材质，以满足不同的需求。 2、尺寸：医用器械柜的尺寸可以根据客户的需求定制，颜色：医用器械柜的颜色多样，包括全304#不锈钢颜色、灰色、蓝色、绿色等多种喷塑颜色，以满足不同医院或医疗机构的审美。 3、功能设计：医用器械柜的设计注重实用性和便利性，采用双开掀式门或推拉门，‌内部设计有横竖隔板，便于医护人员按需存取各类手术用品。此外，医用器械柜还具备嵌入式设计，便于固定，同时表面采用亚光发纹处理，不易晕染，进一步提高了使用的便利性和卫生标准。 | 1 | 个 |
| 33 | 器械台 | 1、台面板及围脚采用优质不锈钢板制作，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等。 2、柜体采用≥1mm厚优质冷轧钢板成型后，经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 3、配四个抽屉；两个对开门柜体，柜内可选配隔板，隔板额定载荷：每层搁板为20㎏，便于物品分类和存放。 4、根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。 5、抽屉及柜门均配有安全锁，确保物品的存放安全。 | 1 | 个 |
| 34 | 术前无菌操作模型（全身） | 1. 该仿真模型提供24处标准外科手术缝合切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术。五个引流管口，两个造瘘口，一处褥疮二期、右腿截肢、两处乳房脓肿切口。 2. 可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 | 1 | 套 |

第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

吉林职业技术学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内，遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

吉林职业技术学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 投标文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇二  年  月   日