吉林职业技术学院

招  标  文  件

（中医实训中心建设项目）

二〇二四年九月六日

目  录

第一部分 招标邀请	3

第二部分 报价人须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 报价文件格式	15

第一部分 招标邀请

吉林职业技术学院就中医实训中心建设项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[2024-09-06]

二、项目名称：中医实训中心建设项目

三、采购内容:

1、设备名称：中医实训中心设备

2、范围包括：中医实训中心设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、交货地点：吉林省龙井市学府路739号吉林职业技术学院

四、招标文件发布时间:

1、发布有效时间：2024年09月06日至2024年09月25日。

2、发布方式：吉林职业技术学院网站（信息公告）

http://www.jlhtedu.com/

中国采购与招标网站

http://www.chinabidding.com.cn/

五、报名截止时间

参与招标商家务必于2024年09月25日前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至吉林职业技术学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0433-5037905 邮箱：baiyfone@qq.com 白老师收）

投标保证金：投标前将投标保证金5000元交至吉林职业技术学院资产设备处。投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金。

六、开标时间及地点:

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点:

吉林省龙井市学府路739号吉林职业技术学院开标室。

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人： 张恩泽  联系电话： 13944762333

商务部分联系人： 白云峰  联系电话： 17767939190

技术部分联系人： 于诗雨  联系电话： 13089155167

技术部分联系人： 孙美凤  联系电话： 17767939932

传    真：0433-5037905

邮    箱：baiyfone@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称:

招标（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 投标单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标（见项目招标内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成：

1、法人授权委托书；

2、营业执照（复印件）；

3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；

6、质保体系；

7、服务响应情况；

8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价（报价顺序不容变更），投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。

报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2024年09月25日前。

五、开标时间：待定。

六、建议到货并安装完成时间：待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：

本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则：

我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定：

1、投标文件必须符合招标文件要求；

2、报价合理，对招标者有利；

3、投标商具有履约能力；

4、能够提供最佳服务，保证质量和期限；

5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。

6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1.招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。

2.评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3.评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

4.投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），投标人将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。

5.投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明

1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿；

2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释；

3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标；

4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

中医实训中心设备，具体内容如下：

| 序号 | 名称 | 参 数 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉象训练仪（学生机） | 基本配置清单： 1、 脉象训练仪主控机遥控平台一台：尺寸600*470*940MM 2、 脉象仿真手臂1条，外皮为高级医用发泡材质 3、 钢结构教师控制台1台：尺寸600*470*940MM 4、 液晶屏1个：5.7英寸 5、 安装设备配套配件的内容：电磁阀，油管，油杯，传感器，电路控制系统，机箱，操作专用硅油 6、 发射天线：1个 7、 频率范围：433±5，驻波比V.S.W.R：≤1.5 8、 输入阻抗：50欧姆 9、 最大功率：10W 设备技术 1、 主控机采用无线网络，可以控制所有学生机，控制范围200米 2、 共有联机和单机两种工作状态，联机时学生机接受主控台命令后，键盘处于锁定状态，只能由主控台控制，通常在教学测试中采用；单机时解除联机状态，各学生机可自行进行各脉象设定及操作； 功能描述 模拟28种人体常见脉象 | 3 | 台 |
| 2 | 脉象模型（四台） | 一、功能及用途 解决目前中医教学中脉诊难度大、时间长的现状，使学习者在脉象模型上对中医常见典型脉象得到强化训练，使之在短时间内就能强化“脉诊”指感的训练，很快掌握中医常见典型脉的诊脉技术。模型也可以在体外对脉搏的形成机理作深一步的研究、分析。特别适用于中医院校特色实验室建设和脉诊的实验教学。 二、系统的组成及框图 全套脉象模型由四台（A、B、C、D）分体模型组成。 三、每套模型由四台（A、B、C、D）分体模型组成： A组模型：输出平、滑、迟、濡脉。 B组模型：输出洪、革、浮、数脉。 C组模型：输出弦、结、代、促脉。 D组模型：输出沉、细、涩、弱脉。 五、性能技术指标 1.1 全套脉象模型由四台分体模型组成，每台输出4个典型脉象： A组模型：输出平、滑、迟、濡脉。 B组模型：输出洪、革、浮、数脉。 C组模型：输出弦、结、代、促脉。 D组模型：输出沉、细、涩、弱脉。 1.2 波形参数（h、t、w）：符合规定标准（见《中国脉诊研究》一书）。 1.3 最长连续工作时间：4小时。 1.4 分体模型尺寸重量：42cm×22cm×28cm（长×宽×高）、14Kg 1.5 最大功耗：小于50VA。 1.6 电源电压：交流220V±10％，50Hz或交流110V，60Hz。由用户选择后确定。 1.7 保险丝规格：交流220V时，0.5A；交流110V时，1A。 | 1 | 套 |
| 3 | 中医四诊仪 | 一、舌诊模块功能详解 在特定的光源环境下，采用单反相机获得患者舌像信息，运用国际照明委员会（CIE）色差公式和支持向量机（SVM）、动态形状模型（ASM）等多项成熟先进技术，对舌体图像的颜色、纹理、轮廓进行特征提取，将这些特征值与特征数据库中的阈值进行比对，给出舌象分析结果。 1、舌象分析功能包括舌体自动分割、舌色、苔色识别、舌形判断等中医舌诊中的常见内容。 2、系统提供数据库存储、pdf文档输出、报表打印功能供用户进行数据的保存、外部输出以及日后维护。 3、历史病例查询功能允许用户对以前输入的病例按条件进行查询和读取。系统可按用户输入的条件进行模糊查询，查询到的记录可以进行读取成为当前病例进行修改和维护。 本系统从模式识别的角度出发，通过对病人面部图像进行分割，得到面部颜色、光泽和口唇定性定量分析结果，结合医生专业诊断，给出专业诊断结果并打印成报告。该系统能达到辅助中医临床诊断的作用。从数据库中读取面诊信息数据，建立和编辑病例，并对面部图线颜色、光泽和口唇进行分析和判读，建立中医诊断报告。 二、面诊模块功能详解 本系统采用形状模型ASM(Active Shape Model)实现对眼睛、鼻子等器官进行定位，提取出额头、下颏和两颧区等人脸区域。通过采用K-means算法对面部图像的颜色进行提取，计算不同的颜色聚类中心的距离而进行面部颜色的分析；通过采用改进的2DPCA对面部图像进行特征抽取，通过计算测试样本特征与训练样本特征之间的余弦距离，实现对面部图像的光泽分析；通过运用SVM支持向量机提取图像多个特征并进行对子集的筛选实现对口唇的分析。 1、患者信息录入与采集功能用于采集患者基本信息，对当前数据库中患者信息进行简单的查询和浏览，并对患者照片进行采集和管理。 2、患者信息查询主要功能是对数据库中患者信息进行排序，分类，以及对患者的各种信息进行模糊查找。 3、面部图像分析是中医面诊分析系统的核心功能模块，其功能是对患者面部照片进行定量分析，并给出结果数据同时生成报表。 4、诊断报告功能可以分别显示当前的患者和通过查询后的患者的诊断结果，最后保存成电子版的格式。 5、医生诊断信息录入功能，是根据医生自己的经验对病人的面部颜色、光泽，口唇颜色进行判读，并将诊断结果保存录入数据库。 6、数据的导入导出以及批量分析的功能，将数据库中的患者数据导出为Excel文件便于用户分析管理。 三、脉诊模块功能详解 工作原理：采用特定触力面的压力传感器，对受试者脉搏压力信号进行采集，通过传感器将其转换为压力波的电信号，然后提取电信号中具有代表性的幅度值与时间值，与特征数据库中的阈值进行比对，给出脉象分析结果。 输出结果： 1、舌象信息[4类/25种体征] 舌色（9种）：舌淡红、舌淡、舌红、舌绛、舌暗红、舌淡紫、舌紫暗、舌边尖红（舌色局部特征）、瘀斑瘀点（舌色局部特征） 苔色（4种）：苔白、苔黄白相兼、苔黄、苔灰黑、 苔质（7种）：苔薄、苔厚、苔腻、苔腐、苔少、苔无、苔剥 舌形（5种）：胖、瘦、齿痕、点刺、裂纹 2、面部色泽信息：[4类/23种体征] 面色：红黄隐隐明润含蓄、面色白、面色苍白、面色晄白、面色青、面色青黄、面色黄、面色萎黄、面色黄而鲜明、面色黄而晦暗、面色赤、面色暗红、面色黑、面色黧黑 局部特征（2种）：两颧红、眼眶黑 面部光泽（3种）：有光泽、少量光泽（少华）、无光泽（无华） 唇色（4种）：淡、红、暗红、青紫 测脉结论报告： 脉位：分浮、中、沉三类； 脉力：分有力、中、无力三类； 脉势：分满实、正常、低乎虚、中空虚四类； 脉率：分迟、缓、平、带数、数、疾六类； 节律：分正常、不齐、结代、促四类； 脉形：以a、b、c分别标记主波、重搏前波、重搏波，按各波出现的情况分为abc、ab、ac、a等四种脉形； 脉名：按位、数、形、势综合判别，有平、弦I、弦Ⅱ、弦Ⅲ、弦Ⅳ、滑、平滑、平弦、弦滑、涩、芤、濡、虚、实、弱、微、散、革、牢、紧、洪、细、浮、沉、迟、缓、数、疾、结代、促等。 系统配置：优派1948液晶显示器：19英寸,主板：微星：B75MA-P45,CPU 型号：酷睿I3处理器,CPU 频率：2.9GHz,内存容量：2GB DDR3 1333MHz,硬盘容量：500GB 显卡芯片：Intel GMA HD 3000,操作系统：Windows XP 64bit,显卡类型：核心显卡,音频系统：集成,有线网卡：1000Mbps以太网卡。 产品组成： 舌象分析系统台车：1台 工作台：1台 19寸显示器：1台 动能传感器 ：1只 数码相机：1台 定制光源：1只 数据线：1根 电源线 ：1根 | 1 | 台 |
| 4 | 心电图机 | 导 联：标准12导联、欧洲12导联 采 样 率：12位/1000Hz（12导联同步采集） 工作模式：具有手动、自动、节律分析、存储四种工作模式 *回放功能：支持心电图波形回放，并支持修改，分析和打印心电图 *辅助分析功能：支持预览心电图参数和分析结果，辅助分析结果 *自动模式：回顾打印前10秒心电图，快速打印节约打印纸 *存储模式：不打印显示参数和诊断信息，存储心电图供回放 *冻结功能：冻结前后12秒心电图，供回放打印 *滤 波 器：交流滤波器：50Hz/60Hz 肌电滤波器：25Hz/45Hz 漂移滤波器：0.15Hz（自适应） 共模抑制比：≥120dB（加交流滤波器） 输入电路：浮地输入，具有抗除颤效应防护电路和起博脉冲抑制电路 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） 输入动态范围：±10mVp-p 患者漏电流：＜10μA(AC) 绝缘强度：4000V rms 时间常数：≥3.2s *频率响应：0.05～160Hz(-3db) 噪声电平：＜15μVp-p 灵 敏 阈：≤20μV（对10Hz、20μVp-p正弦信号能检测） *灵敏度：自动，2.5，5，10，20，40 mm/mV 道间干扰：≤0.5mm *走纸速度：6.25、12.5、25、50mm/s（±3％） 安全分类：I类内部电源类CF型 电磁兼容：І组A 类 产品标准：IEC60601-1（GB9706.1-2007）通用安全要求 IEC60601-2-25（GB10793-2000）心电图机安全专用要求 EN-60601-2-51（YY1139-2000）单道和多道心电图机 贮存环境：环境温度：-20℃～+55℃；相对湿度：25％～95％ 大气压强：700hPa～1060hPa 使用环境：环境温度：+5℃～+40℃；相对湿度：25％～80％（无冷凝） 大气压强：860hPa～1060hPa 外部输入：输入阻抗：>100kΩ 灵 敏 度：10mm/V±5％ 外部输出：输出阻抗：≤100Ω 灵 敏 度：1V/mV±5％ *记录格式：3+3道、6道、6+1道、12道四种 默认的手动模式 ：3+3道记录格式 默认的自动模式 ：12道 记录格式 节律导联：可选Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF 、V1……V6 自动记录时间：最短、正常、较长、最长四种选项分别对应: 3+3道（10、15、20、25s） 6道、6+1道（8、12、16、24s） 12道（5、7.5、10、12.5s） 记录方式：热敏点阵记录，8点/毫米 (垂直方向)；40点/毫米(水平方向25mm/s时)；支持中文拼音和笔画输 入并打印ECG波形和测量值及分析诊断结果报告 记录纸规格：210mm / 216mm宽卷纸或折叠纸 有效记录宽度：210mm *液晶显示：7寸彩色TFT，显示波形和工作状态。 * 亮度：屏幕亮度可调，具有屏幕保护省电模式 * 脱落指示：电极接触不良指示，电极脱落报警，每个电极独立指示 *病例存储：标配250个病例存储（可扩展） *通讯接口：支持USB/RS232通讯，LAN，外接U盘和USB打印机（需选配） 交流电源：75V～265V（±10%），50/60Hz(±1Hz)；功率60VA *内部直流电源：（内置可充电锂电池） 额定电压/容量：14.4V/4400mAh，连续工作3小时以上 额定充电电流：500mA（恒压恒流） 额定充电循环次数：不小于300次 保险管规格 T2A/250V，ф5x20 外形尺寸/重量 330mm×270mm×70mm，约4.8公斤 *软件分析（需选配工作站）：心向量、１２导联心电图模拟心向量 ＨＲＶ／ＱＴＣ分析功能 左右肢体导联反接校正 输出Ｗord/Excel格式文档、方便教学科研 快速阿托品试验 | 2 | 台 |
| 5 | 听诊器 |  | 15 | 个 |
| 6 | 心肺复苏模拟人 | 功能参数： (1) 模型为成年男性全身模拟人，皮肤为新型高分子材料，柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，体表标志明显，可触摸到胸骨、剑突。模拟人采用模块化设计，可方便快捷进行连接组装。 (2)可进行清理口腔异物练习，使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，可显示模拟人的气道是否开放，口腔是否有异物。 (3)软件界面上显示用户操作的正确按压通气比。 （4）可以对所有按压吹气的错误进行扣分设置，训练考核结束时，系统自动根据扣分设置进行评分。 (5)软件内置两种心肺复苏操作标准，用户可在设置中自行选择国际标准或者自定义标准。 (6)本系统配有平板端软件不仅能进行训练，还可进行考核，考核结束后，可查看并打印操作者的详细操作信息，具有记忆回放功能，适用于相关技能大赛。 (7)在教学模块可以对心肺复苏进行理论知识教学，具有心肺复苏的基本知识、心肺复苏的操作要领等内容。 (8)在训练和考核的“行为评估”模块中教师可以对学生的操作进行评分。 (9)模型内置锂电池，可适用于无外接电源的情况下直接使用。 | 2 | 个 |
| 7 | 多媒体人体针灸穴位交互数字平台 | 多媒体人体针灸穴位交互数字平台是一种专业的辅助教学设备。 该系统融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体；软件含“子午流注”。声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息；显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布；加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，常见病的辩证施治、随证选穴的查询及处方输出;为教与学带来的更加丰富的内容，使工作更加轻松，教学内容更加丰富、更加生动，是现代中医教学及校园网络环境中不可缺少的中心设备，也是各类院校进行硬件设施升级改造的首选产品。 该系统的科学性、先进性、实用性，使针灸、按摩医学向电化教学迈进一步，是各大中医院校、体育院校、针灸院系、康复理疗中心、国际国内针灸培训班上等级和教学的理想设备，受到国内外人士的好评。 一、系统配置 1. LCD屏幕 2. 红外触摸屏 3. 主控机（双核2.0 1G内存） 4. 多媒体人体真人大小模型 5. 教学软件软件，含“子午流注”。 二、功能强大 操作简单 1. 触摸屏幕，快速掌控经络腧穴信息； 2. 电子挂图，声音、屏幕、人体模型同步显示经络腧穴的信息； 3. 电子白板，结合专用模型软件控制实现网络版的交互教学。 4. 教学内容自动存储。 三、技术参数 1. 箱体结构 冷扎钢板/不锈钢材质，表面氧化处理，美观轻便且具备良好的散热性能 2. 电源输入 电压：AC220V±10% 50HZ±1HZ，功率：＜200W开机瞬时电源3A 四、系统参数 1、主机 处理器 酷睿E3400 内存 1G,最大支持4GB DDR3 硬盘 WD160G硬盘 显示 2D/3D图形加速,64M动态显存,支持双屏显示 网口 1/2个10~100M RJ45端口 音频 LINE-out, MIC-in 散热系统 正压风扇、无噪音、防尘、循环散热 多媒体音响系统 双声道立体电子音效，环绕功放，防磁设计 2、触摸屏 类型 电阻式触摸屏（表面声波屏，红外触摸屏可选） 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间 <10ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度，1000万次 笔划寿命 250克力度，100万次 透光率 81%以上 3、液晶显示屏 显示屏类型 19＂/42＂/55＂VGA TFT LCD 最大分辨率 1280 x 1024 最大色彩 16M 显示面积 338 x 270mm 反应时间 8ms 背光 4CCFL 背光MTBF 30,000小时 亮度 300cd/m2 对比度 500：1 像素距离 0.297 x 0.297 最大视角 (H)140/(V)130 五、环境参数 工作温度 0~50℃ 存储温度 20~60℃ 相对温度 10~95%@40℃（无凝结） 振动（工作） 1.0G，50~500Hz，随机振动 | 1 | 台 |
| 8 | 针灸手法参数测定仪 | 该系统具有针刺采集、存储、智能分析、学习、考试等功能。 一、实时采集针刺手法： 针灸手法参数测定仪可以实时采集针刺手法，并以波形图的形式显示在一坐标轴中，实时反映出针刺手法波形的各种参数实际数值。 二、资料智能化处理： 针灸手法参数测定仪可以采集的针刺手法各项参数进行智能分析，包括：针刺手法中提插、捻转、摇摆力的大小；提插的速度、位移；捻转的角速度；摇摆的角度；并且可以显示腹式手法的分层操作。 三、数据库功能： 针灸手法参数测定仪可以存储大量的针刺手法波形及其相关资料以形成专家针刺手法数据库或教师针刺手法数据库，随时可以查看，并且可以学习者的操作进行实时对照，学习者可以及时调整自己的手法，力求做到针灸专家（教师）的手法基本一致，从而达到最佳学习效果。 四、考试能力： 针灸手法参数测定仪还配备有考试、评分功能，由于目前对针刺手法的各项参数具体数值尚无统一的标准，因此，授课老师可以将自己的或其他的专家手法课前输入系统，作为学习的榜样，评分系统根据这个标准进行评分。 | 2 | 台 |
| 9 | 针灸腿部训练模型 | 1.针灸手法腿部训练：包括：针刺手法中提插、捻转、摇摆力的大小；提插的速 度、位移；捻转的角速度；摇摆的角度 2.仿真下肢的任何部位均可进行针灸手法训练。 | 4 | 个 |
| 10 | 背部仿真训练平台 | 产品简介： 由于一直以来各中医院采用各种材料（如沙包、棉布包等）进行针刺练习，但效果均不理想，现本公司推出一款最接近人体背部的背部仿真针刺练习平台模型，以便能够进行更好的针灸针刺练习使用。 该产品按照标准的人体比例，采用高仿真人体肌肉材料制成而成，具有反复练习使用不开裂、不变色、不变型、字迹清晰、位置精准等特点，在进行练习时获得和在人体肌肉上一样的效果。是针灸练习的理想模型。 | 6 | 台 |
| 11 | 全功能中医技能训练及考核全身模拟人（隐形穴位标记） | 1．模拟成人背部，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有头部外形，可进行拔罐、推拿、艾灸、刮痧、砭术等多项中医技能的操作手法考核。 2．模拟皮肤柔软有弹性，触感真实。模拟真人背部皮肤、肌肉组织结构，且皮肤表面可捏起。 3．模型材料耐火耐高温，可使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作。 4．可进行闪罐、走罐、针罐操作；可用真实罐具进行拔罐的考核操作，并有真实的吸附反馈。 5．可以使用真实艾条、艾柱进行模拟悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的考核。 6.配备：中医模拟病变组织模块。 7.模拟乳痈（三种）、丹毒（两种）、有头疽（两种）、臁疮（一种）。 7.1模拟乳痈（三种）：多发于乳房部结块、伴有乳头内陷，溃后脓出稠厚。 丹毒（两种） 7.2有头疽（两种）：多发于脑后、项背部的皮肤厚韧的部位。 7.3臁疮（一种）。是指发生于小腿臁骨内外侧部位的慢性溃疡。 | 2 | 个 |
| 12 | 针刺训练盒 | 材质：硅胶仿真皮肤，金属外壳 尺寸：12.5cm*9cm*3.5cm 特点：仿真皮肤，具有皮肤分层，可较好模拟入针手感，有效锻炼指力。 专为学生设计，以供针刺训练用，小巧便于携带，代替传统纸质、棉布等包扎的针灸训练包； 具有高仿真模拟皮肤，皮下组织、肌肉等解剖层次，进针时有真实的皮肤突破感，并可呈现行针过程中的层次及手感； 可行单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针等进针操作；还能进行传统针包不能训练的手法如舒张进针及针管进 针等； 可进行多种行针法的练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习； 针刺盒周围带有防护金属板，防止扎穿误伤，更安全： 模型釆用耐穿材料制作，可反复多次使用，不易遗留针眼； | 30 | 个 |
| 13 | 不锈钢医用治疗车 | 1、推车连接处焊接平滑无毛刺，一体焊接式设计，更好的保护管材与板面的连接，避免使用年限久紧固螺丝松动而导致变形； 2、选用优质304不锈钢管材，坚固耐用，耐腐蚀，不易损坏，便于清洁护理； 3、台面带三面围栏，防止物品滑落； 4、台面下面配有一个抽屉，抽屉导轨均采用三折静音滑轨，抽屉带锁，方便收纳； 5、底部台面上方带三侧不锈钢围栏，防止物品掉落； 6、底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ75mm，其中两只带有刹车，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮。 7、规格：700*450*900mm | 5 | 个 |
| 14 | 艾灸盒 | 竹制两孔 | 5 | 个 |
| 15 | 圆凳 | 无靠背凳子 定型棉+医护轮 | 20 | 个 |
| 16 | 计时器 | 常规计时器 | 5 | 个 |

第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

吉林职业技术学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内，遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

吉林职业技术学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 投标文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇二  年  月   日